Generé el proyecto completo testDDS, derivado de testGUI y listo para importar en Visual Studio Code:

Descargar

Incluye:

- src/main.c: integración OLED, encoder, WS2812, USB CDC y DDS.

- src/dds.c y src/dds.h: API, solver exhaustivo, control PLL, DMA y reinicio.

- src/dds_square.pio: generador cuadrado con modulación Bresenham.

- CMakeLists.txt actualizado.

- Configuración .vscode.

- README.md con instrucciones y restricciones.

- tools/verify_solver.py para reproducir los cálculos en una PC.

API implementada:

bool dds_init(dds_t *dds, const dds_config_t *config);

bool dds_solve(const dds_t *dds,

uint32_t target_hz,

dds_solution_t *solution);

bool dds_start(dds_t *dds,

const dds_solution_t *solution);

void dds_stop(dds_t *dds);

dds_setfreq_result_t dds_setfreq(

dds_t *dds,

uint32_t target_hz,

dds_solution_t *solution_out);

Características principales:

- Rango configurable mediante DDS_SYS_CLK_MIN_HZ y DDS_SYS_CLK_MAX_HZ.

- Valores predeterminados: 125–250 MHz.

- Salida predeterminada: GPIO14.

- DDS ubicado en PIO1 para no interferir con el WS2812 de PIO0/SM0.

- State machine y canal DMA reclamados dinámicamente.

- Divisor PIO completo en formato 16.8.

- Patrón Bresenham de 1024 semiperíodos.

- DMA circular de 8192 bytes.

- Solver sin umbral mínimo: siempre devuelve la mejor solución representable, salvo frecuencia cero o fuera del rango físico.

- PLL aplicado antes de stdio_init_all().

- Si dds_setfreq() necesita otro PLL con USB funcionando, guarda la frecuencia y ejecuta un reinicio por watchdog.

- Los scratch registers 6 y 7 evitan interferir con el registro 4 reservado por el SDK.

Resultados reproducidos:

| Objetivo | PLL_SYS | CLKDIV PIO | Patrón | Error medio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.074.000 Hz | 166,5 MHz | 4 + 4/256 | 953/1024 | −0,023339 Hz |
| 14.074.000 Hz | 134 MHz | 2 + 38/256 | 221/1024 | −0,240394 Hz |
| 28.074.000 Hz | 160,5 MHz | 1 + 101/256 | 51/1024 | +0,824722 Hz |

El SDK confirma que el divisor PIO tiene formato 16.8 y que check_sys_clock_hz() valida si un reloj es realmente alcanzable; el proyecto usa ambas interfaces directamente. Documentación oficial del Pico SDK

No pude efectuar la compilación ARM completa porque este entorno no contiene Pico SDK ni pioasm. Sí verifiqué la estructura del proyecto, la integridad del ZIP, las firmas relevantes del SDK y los resultados matemáticos del solver.

Recomendación concreta: importar ahora testDDS en la extensión Raspberry Pi Pico, compilar sin modificar nada y comprobar primero que se genere testDDS.uf2. Después, medir GPIO14 inicialmente a 28,074 MHz y verificar simultáneamente estabilidad USB, frecuencia media y espectro.